ООО ЧОП «АРСЕНАЛ»

454014  г. Челябинск, Комсомольский проспект, 80 В, т 740-42-96

ИНН 7453135854/КПП 744801001

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Постановка на охрану.

Закрыть все окна двери, всем лишним покинуть объект. Лицу, имеющему право постановки объекта на охрану подойти к выносной клавиатуре и дождаться, чтобы индикаторы погасли. Если на объекте подключена пожарная сигнализация и тревожная кнопка, то соответствующие им индикаторы горят постоянно.

Если индикаторы не погасли, значит одно из окон не закрыто, либо закрыто не плотно. Возможно, на объекте находятся люди. Если индикаторы погасли:

Постановка с клавиатуры.

Набрать на клавиатуре код постановки. Загорятся индикаторы всех зон, 1 и 2 индикаторы начнут мигать, клавиатура начнёт подавать короткие звуковые сигналы в течение задержки на выход. Обычно время задержки на выход из помещения составляет 30-40 секунд. В течение времени задержки на выход, покинуть помещение и закрыть дверь. Через некоторое время светодиод, установленный над дверью, загорится стабильно. Объект на охране.

Постановка контактным ключом ТМ (Touch Memory).

Приложить ключ к считывателю, индикатор на считывателе будет мигать, 10 сек, начнется задержка на выход, по окончании задержки индикатор загорится, ровным светом, не мигая, это говорит о правильной постановке

Если постановки нет:

Нарушена зона, индикатор на клавиатуре отображают № нарушенной зоны миганием или не горят (1 зона-левый светодиод). Чаше всего открыто окно, не закрыта дверь, нарушены провода сигнализации, либо в помещении остались люди.

Снятие с охраны.

Подойти к клавиатуре и набрать код (прикоснуться зарегистрированным ключом ТМ к контактной площадке, индикатор ТМ погаснет), все индикаторы на клавиатуре, (кроме 7индикатор тревожная кнопка, 8 индикатор пожарная сигнализация, с лева на право, два последних) погаснут. Процедура снятия окончена. Позвонить дежурному. И убедится что объект с вашим устным паролем, пользователем с вашей фамилией, снят с охраны. Если вашей фамилии нет в списках людей допущенных к снятию, будьте готовы к приезду вооруженной охраны.

Если индикаторы зон не погасли:

Неправильно набран код. Не торопитесь набирать код снова и снова, (вполне хватит 2х раз для того чтобы убедится, что код не действителен). Если набрать не правильный код 5 и более раз под ряд клавиатура может заблокироваться на 15-20 минут, и на пульт охраны поступит сигнал о подборе кода!!! Позвоните дежурному пульта охраны, назовите устный пароль и свою фамилию. Сообщите, что не можете выполнить снятие. К вам будет направлен специалист (техник охранной сигнализации).